ICS 65.020.33

B44

LY

中华人民共和国林业行业标准

XX/T XXXXX—XXXX

野生动物饲养场建设和管理规范 鸵鸟场

Construction and management code of wildlife farm-- Ostrich and Emu farm

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：20161030）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国国家林业局   发布

目  次

前言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　场址选择	2

4.1　选址要求	2

4.2　地势地形	2

4.3　气候条件	2

4.4　周边环境	2

4.5　水	2

4.6　电力供应	2

4.7　饲料	2

4.8　排污	2

4.9　场地面积	3

5　饲养场布局	3

5.1　分区	3

5.2　饲养区	3

5.3　辅助饲养区	3

5.4　管理区	3

5.5　隔离检疫区	3

5.6　道路	3

5.7　绿化	4

6　鸵鸟栏舍设计	4

6.1　设计要求	4

6.2　鸵鸟舍间距	4

6.3　育雏舍及运动场	4

6.4　育成舍及运动场	4

6.5　商品鸵舍及运动场	4

6.6　种鸵舍及运动场	4

6.7　围栏	5

7　设施设备及用具	5

7.1　设施设备	5

7.2　用具	6

前  言

本标准按照GB/T 1.1给出的规则起草。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国野生动物保护管理与经营利用标准化技术委员会（SAC/TC 369）归口。

本标准起草单位：东北林业大学。

本标准主要起草人：王忠艳、竹叶、王圣彤。

本标准为首次发布。

野生动物饲养场建设和管理规范 鸵鸟场

- 范围

本标准规定了非洲鸵鸟和澳洲鸵鸟饲养场的场址选择、饲养场的布局、鸵鸟栏舍设计、设施设备及用具等方面的技术要求。

本标准适用于非洲鸵鸟和澳洲鸵鸟饲养场的建设。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3095 环境空气质量标准

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7959 粪便无害化卫生标准

GB 8978 污水综合排放标准

GB 16297 大气污染物综合排放标准

GB 16548 病害动物和病害动物产品生物安全处理规程

GB 18596 畜禽养殖业污染物排放标准

GB 50015 建筑给水排水设计规范

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50019 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 50140 建筑灭火器配置设计规范

HJ/T 81 畜禽养殖业污染防治技术规范

LY/T 1564 陆生野生动物(鸟类)饲养场通用技术条件

LY/T 2499 野生动物饲养场总体设计规范

NY/T 388 畜禽场环境质量标准

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 雏鸵鸟 Nestling Ostrich

出壳至12周龄的鸵鸟。

- 育成期鸵鸟Juvenile Ostrich

12周龄至开始繁殖的鸵鸟。

- 成年鸵鸟 Adult Ostrich

开始繁殖的鸵鸟。

- 场址选择

  - 选址要求

应符合GB 3095、HJ/T81、LY/T 1564、LY/T 2499和NY/T 388的相关规定。

  - 地势地形

    - 应选地形开阔整齐，地势高、干燥、避风、向阳处。平原地区应选择有缓坡、坡度以2%～3%为宜；沙荒地或坡地宜选择南或东南山坡。

    - 土质以透气性好、易渗水、热容量大的沙土及沙壤土为佳。

    - 地下水位在2m以下，且排水良好的地方。

  - 气候条件

    - 宜选择在干旱或半干旱地区。

    - 全年气温宜在 -5℃～30℃、少雷雨天气，应避开雹灾、风暴多发区建场。

  - 周边环境

按LY/T 2499的相关规定执行。

  - 水

应有充足的水源供应，水质应符合GB 5749标准的相关规定。

  - 电力供应

电力供应应充足稳定，并备有适当功率的发电机。

  - 饲料

    - 鸵鸟场附近应具有丰富的青绿饲料资源、且运输方便。

    - 青饲料应以豆科牧草、禾本科牧草和各种青菜为主。

  - 排污

    - 排污场地应符合GB 7959、GB 18596和HJ/T 81的相关规定。

    - 采取深埋或焚烧等无害化处理病死鸵鸟，其处理方法按GB 16548的相关规定执行。

    - 应把排雨、雪水设施和排污水设施分开。

    - 排出的污水应符合GB 8978的相关规定。

    - 空气排放应符合GB 16297的相关规定。

  - 场地面积

    - 饲养场面积包括建筑物、运动场、道路等及预留发展余地的总占地面积。

    - 鸵鸟饲养场应按建筑物占全场面积的15%～25%来估算，种鸵鸟场应按10%～15%估算，同时预留10%～20%余地为发展空间。

- 饲养场布局

  - 分区

- 鸵鸟饲养场分为饲养区、辅助饲养区、管理区、隔离检疫区。

  - 饲养区

饲养区包括种鸟饲养区、育雏鸟饲养区、育成鸟饲养区和成鸟饲养区。

  - 辅助饲养区

    - 位于饲养区之上，应与饲养区严格分开。

    - 按风向依次为饲料加工贮存间和孵化室。

  - 管理区

    - 位于场内高地势、上风向、近饲养场入口处，与饲养区平行，与饲养区间隔300m以上、与鸵鸟舍间隔500m以上。

    - 包括行政办公室、技术办公室、门卫、水电供应设备、杂品库、更衣消毒室等。

  - 隔离检疫区

位于饲养区下风向，包括兽医室、化验室和隔离动物饲养区。

  - 道路

    - 道路铺设

      - 主干道应与各舍道路相通，并方便车辆转弯及调头。

      - 场内道路应分为人行道、运输饲料的净道和运输垃圾的污道。

    - 路面宽度

      - 场外主干道宽度应为6m～7m。

      - 净道主干道宽度应为5.5m～6.5m，支干道宽度应为2m～3.5m。

      - 路面横坡1.0%～1.5%。路面硬质化。

  - 绿化

应在场区外种植防风林、舍间种植隔离林、人行道种植绿化林、舍周边种植遮阳林。

- 鸵鸟栏舍设计

  - 设计要求

    - 鸟舍应光线充足、通风良好，冬暖夏凉并可保持干爽。

    - 鸵舍的跨度及长度时应与饲养的鸵鸟数量相适应，同时与饲养管理方式、当地气候条件及建筑习惯相一致。

    - 选择建筑材料时应考虑防寒保暖、隔热防暑、采光及通风换气等因素。

  - 育雏舍及运动场

    - 雏鸟舍面积为0.3 m2/只～0.8m2/只，半荫棚的运动场2m2/只，运动场内1/3地面为水泥，其余为沙地。

    - 雏鸟舍应具有保温、通风及防暑设施。

  - 育成舍及运动场

- 舍内面积为2m2～3m2/只，运动场面积为4m2～8m2/只。非洲鸵鸟舍门高和宽为3m×2m，澳洲鸵鸟为2m×1.8m。

  - 商品鸵舍及运动场

- 非洲鸵鸟舍内10m2/只～20m2/只，运动场200m2/只；澳洲鸵鸟舍内10m2/只，运动场50m2/只～60m2/只，二者舍内高度应与鸵鸟高度相适应，并都应有大于舍内面积5倍～6倍的放牧地。

  - 种鸵舍及运动场

    - 建筑方式有饲养发情期小群的双列式小间、饲养非繁殖期鸵鸟的单列式大间及大的围栏舍，也可根据饲养规模、地形等因地制宜选择建筑方式。

    - 以1雄和3雌为一个繁殖单元的舍面积为40m2～50m2，舍高度与鸵鸟高度相适应，运动场面积为1000m2～1500m2，运动场内设20m2左右的遮荫棚。

    - 在面向运动场的一面舍设门，非洲鸵鸟门高3m，澳洲鸵鸟门高2m。舍内设长和宽均为1m、深0.2m的产蛋沙巢。舍及运动场均铺5cm～20cm厚的沙，宜用黄色、干净的河沙。

    - 在配种季节，应对相邻栏间进行遮挡。

  - 围栏

各运动场间以围栏相隔，栏高2m，围栏应平整而光滑，可用铁丝网、金属管及竹为材质，网的上端应用塑胶管包好。

- 设施设备及用具

  - 设施设备

    - 孵化和育雏设施设备

      - 储蛋室和孵化室都应具良好保温及通风性能、易于清洁和消毒。

      - 消毒室墙体及地面平滑，易于清洗和消毒。

      - 孵化器和出雏器性能与数量应与本场生产能力相配套。

      - 育雏设施可选用红外线灯、电热育雏伞等，应保证育雏小栏内最高温度达到34℃～36℃。

    - 饲料贮存及加工设施设备

      - 饲料贮存间应通风、遮荫、低温。

      - 饲料加工调制间可配备饲料粉碎、混合设备。

    - 兽医室

应配备饲养鸵鸟常用药品和医疗器械及贮存柜和可贮存疫苗的冰箱。

    - 产品加工贮存间

可根据需要设置鸵鸟肉、蛋、羽毛、皮革等加工间，配备相应的设施和设备，并配备相应的贮存间。

    - 供水与排水设施

      - 舍内及运动场饮水设施都宜采用自动饮水器，其供水量应保证所有鸵鸟可同时饮水。

      - 应具有相应的污水处理设施。供水排水设施的设计和安装应符合GB 50015。

      - 鸵舍周围所设排污明沟（暗沟）应与场外排水明沟相连，其容量应达最大排污量，在暗沟每200m处设一沉淀井。

    - 保温及通风设施

      - 应因地制宜设置雏鸟舍夏季降温和冬季供暖设施，冬季舍内温度应高于20℃。其设计和安装应符合GB 50019。

      - 鸵鸟舍都应具有自然通风设备。

    - 消防设施设备

应有消防设施或器具，消防设施的设计和安装应符合GB 50016要求。消防器具的选择、设置、配置应符合GB 50140的要求。

    - 卫生与消毒设施设备

      - 场区大门及饲养区入口处设置与门同宽的消毒池，并确保池内消毒液时时有效。

      - 各舍入口处设与门同宽消毒池和消毒更衣室，室内备有消毒洗手池及消毒干净的工作服和胶鞋。

      - 各舍应有用于消毒料糟及饮水器等用具的消毒池。

      - 孵化室应设种蛋熏蒸消毒设施。

  - 用具

    - 饲养用具

      - 料糟宜就地取材，应保证易于清洗和消毒并不易被鸵鸟弄翻。

      - 集蛋用具应结实并易于消毒。

      - 保证各舍具有独立的卫生用具。

    - 捕捉、固定及运输用具

      - 各舍应备围网、捕网等捕捉用具，其材质可用金属网或尼龙网，网眼应小于3cm。

      - 可选V型保定架或其他保定用具，其材质应平整、光滑而坚固。

      - 配备鸵鸟专用运输笼。

    - 防疫消毒用具

应备有喷雾消毒用具、高压水枪、防疫高筒胶鞋、防疫工作服、防疫口罩及火焰喷灯等。

_________________________________